VIZSGAREMEK

Készítették:

Katona Dominik – Tóth Ádám

Konzulens:

Csontos Dénes

Miskolc 2026.

Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum

Miskolci Szakképzési Centrum

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Megvalósítási Dokumentáció

Katona Dominik - Tóth Ádám

2025-2026

Tartalom

1 Általános	4

2 Iroda (Komplex) Telephely	7

2.1 Router 1	7

2.2 Router 2	10

2.3 Switch 1	14

2.4 Switch 2	15

3 Server telephely	17

3.1 Router	17

3.2 Switch	20

4 Raktár (Wifi) telephely	23

4.1 Router	23

1 Általános

Cégbemutatás

Projektünk célja a GLS logisztikai hálózatának modellezése Cisco Packet Tracer segítségével. A hálózatban különböző telephelyeket, raktárakat és csomagpontokat kapcsolunk össze, miközben VLAN-okat, alhálózatokat és alapvető hálózati szolgáltatásokat alkalmazunk. A projekt bemutatja, hogyan működhet egy valós logisztikai vállalat informatikai infrastruktúrája.

Topológia

Eszközök

- 1db Cisco Edge 8200L Router

- 3db Cisco ISR 4221 Router

- 3db Cisco Catalyst 1000 Switch

- 1db Cisco FirePower 1010 ASA

- 2db Laptop

Minden eszközön általános config:

SSH

version 2

Minden telephely kapott saját VLAN-t:
Komplex: VLAN 81 (192.168.81.0/27)
Szerverek: VLAN 82 (192.168.82.0/27)
Raktár: VLAN 83 (192.168.83.0/27)

Bejelentkezés:
username class password cisco

Routerek
Tunnel

Tunnel 0: Komplex telephely S1R1 és Szerverek telephely S2R1 között

Tunnel 1: Komplex telephely S1R1 és Raktár telephely S3R1 között

BGP

Komplex telephely:
AS65001, hálózatok:
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
192.168.81.0/27
192.168.99.0/24

Szerverek telephely:
AS65002, hálózatok:
192.168.82.0/27
192.168.199.0/24

Raktár telephely:
AS65003, hálózatok:
192.168.32.0/24
192.168.83.0/24

A komplex telephely eléri a másik kettőt, de a Szerverek és a Raktár között nincs közvetlen kapcsolat

PAT

asdasd

2 Iroda (Komplex) Telephely

2.1 Router 1

hostname S1R1

ip routing

ip domain name gls.local

Internet felé néző interface

interface GigabitEthernet0/0/1

no shutdown

ip address dhcp

ip nat outside

VLANok: Elkülönítik a hálózat egyes részeit, biztonság és sebesség miatt.

Minden alinterface egy saját VLAN-t és HSRP-t kap

- Emelet

interface GigabitEthernet0/0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

ip nat inside

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 100

standby 10 preempt

ip access-group VLAN10_IN in

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

- Emelet

interface GigabitEthernet0/0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

ip nat inside

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 priority 100

standby 20 preempt

ip access-group VLAN20_IN in

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

Management

Minden telephely saját management VLAN-t kap:

81: 1. Telephely

82: 2. Telephely

83: 3. Telephely

Ezeket hirdeti BGP, de ACL miatt csak ezeken a hálózatokon belül lehet kommunikáció

interface GigabitEthernet0/0/0.81

encapsulation dot1Q 81

ip address 192.168.81.1 255.255.255.224

ip nat inside

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

Szerverek

Az 1. telephely 99, 2. telephely szerverei 199 VLAN-t kaptak

interface GigabitEthernet0/0/0.99

encapsulation dot1Q 99

ip address 192.168.99.2 255.255.255.0

ip nat inside

standby 99 ip 192.168.99.1

standby 99 priority 100

standby 99 preempt

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

Tunnel: Virtuális csatorna 2 router között

0: 2. Telephely S2R1

1: 3. Telephely S3R1

int tunnel 0

ip addr 10.0.1.1 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/1

tunnel destination 10.224.55.35

int tunnel 1

ip addr 10.0.2.1 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/1

tunnel destination 10.224.55.36

BGP: Távoli alhálózatok összeköttetése. Ennek segítségével minden telephely eszköze eléri a többi telephely eszközeit (Ha ez nincs tiltva pl. ACL-el)

64512 – 65534 között „privát” BGP működik, ezért a következő AS számokat használjuk:

65001: 1. Telephely, S1R1

65002: 2. Telephely: S2R1

65003: 3. Telephely, S3R1

router bgp 65001

bgp log-neighbor-changes

no synchronization

neighbor 10.0.1.2 remote-as 65002

neighbor 10.0.2.2 remote-as 65003

network 192.168.10.0

network 192.168.20.0

network 192.168.81.0 mask 255.255.255.224

network 192.168.99.0

SSH: távoli vezérlés

minden eszköz belépési felhasználóneve „class”, jelszava „cisco”

Újabb rendszerek nem jelszót, hanem crypto kulcsot használnak.

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exec-timeout 10 0

access-class MGMT in

PAT: Az internetszolgáltató csak 1db publikus címet oszt ki telephelyenként, ezért a hálózaton belüli azonosításra portokat használunk, hogy minden eszköz elérje az internetet.

ip nat inside source list NAT_INSIDE interface GigabitEthernet0/0/1 overload

ip access-list standard NAT_INSIDE

permit 192.168.10.0 0.0.0.255

permit 192.168.20.0 0.0.0.255

permit 192.168.81.0 0.0.0.31

permit 192.168.99.0 0.0.0.255

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz

A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni

A 2 emelet sem küldhet egymásnak üzenetet

ip access-list extended VLAN10_IN

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31

permit ip any any

ip access-list extended VLAN20_IN

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31

permit ip any any

ip access-list standard MGMT

permit 192.168.81.0 0.0.0.31

permit 192.168.82.0 0.0.0.31

permit 192.168.83.0 0.0.0.31

2.2 Router 2

hostname S1R2

ip routing

ip domain name gls.local

Internet felé néző interface

interface GigabitEthernet0/0/1

no shutdown

ip address dhcp

ip nat outside

VLANok: Elkülönítik a hálózat egyes részeit, biztonság és sebesség miatt.

Minden alinterface egy saját VLAN-t és HSRP-t kap

- Emelet

interface GigabitEthernet0/0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

ip nat inside

standby 10 ip 192.168.10.1

standby 10 priority 90

standby 10 preempt

ip access-group VLAN10_IN in

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

- Emelet

interface GigabitEthernet0/0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.3 255.255.255.0

ip nat inside

standby 20 ip 192.168.20.1

standby 20 priority 90

standby 20 preempt

ip access-group VLAN20_IN in

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

Management

Minden telephely saját management VLAN-t kap:

81: 1. Telephely

82: 2. Telephely

83: 3. Telephely

Ezeket hirdeti BGP, de ACL miatt csak ezeken a hálózatokon belül lehet kommunikáció

interface GigabitEthernet0/0/0.81

encapsulation dot1Q 81

ip address 192.168.81.2 255.255.255.224

ip nat inside

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

interface GigabitEthernet0/0/0.99

encapsulation dot1Q 99

ip address 192.168.99.3 255.255.255.0

ip nat inside

standby 99 ip 192.168.99.1

standby 99 priority 90

standby 99 preempt

ip helper-address 192.168.99.254

ip dhcp relay information trusted

router bgp 65001

bgp log-neighbor-changes

no synchronization

neighbor 10.0.1.7 remote-as 65002

neighbor 10.0.2.7 remote-as 65003

network 192.168.10.0

network 192.168.20.0

network 192.168.81.0 mask 255.255.255.224

network 192.168.99.0

SSH: távoli vezérlés

minden eszköz belépési felhasználóneve „class”, jelszava „cisco”

Újabb rendszerek nem jelszót, hanem crypto kulcsot használnak.

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exec-timeout 10 0

access-class MGMT in

PAT: Az internetszolgáltató csak 1db publikus címet oszt ki telephelyenként, ezért a hálózaton belüli azonosításra portokat használunk, hogy minden eszköz elérje az internetet.

ip nat inside source list NAT_INSIDE interface GigabitEthernet0/0/1 overload

ip access-list standard NAT_INSIDE

permit 192.168.10.0 0.0.0.255

permit 192.168.20.0 0.0.0.255

permit 192.168.81.0 0.0.0.31

permit 192.168.99.0 0.0.0.255

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz

A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni

A 2 emelet sem küldhet egymásnak üzenetet

ip access-list extended VLAN10_IN

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31

permit ip any any

ip access-list extended VLAN20_IN

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31

permit ip any any

ip access-list standard MGMT

permit 192.168.81.0 0.0.0.31

permit 192.168.82.0 0.0.0.31

permit 192.168.83.0 0.0.0.31

2.3 Switch 1

hostname S1Sw1

ip domain name gls.local

Management elérés miatt meg kell adni alapértelmezett átjárót

ip default-gateway 192.168.81.1

PAgP: 2. rétegbeli redundancia, és növeli a hálózaton belüli átviteli sebességet.

interface range GigabitEthernet1/0/11 - 12

channel-group 1 mode desirable

no shutdown

exit

interface Port-channel 1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport mode trunk

exit

Az 1. Switch az első emeleten van, ezért csak a VLAN 10 érhető el, és a szerver

vlan 10

name Emelet1

vlan 20

name Emelet2

vlan 81

name Management

vlan 99

name Server

interface range GigabitEthernet1/0/2 - 10, GigabitEthernet1/0/13 - 23

switchport access vlan 10

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 5

switchport port-security mac-address sticky

exit

interface GigabitEthernet1/0/24

switchport mode access

switchport access vlan 99

exit

Management elérés SSH segítségével, 1. telephely ezért 81es VLAN-t kapja

interface vlan 81

no shutdown

ip address 192.168.81.3 255.255.255.224

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4

login local

transport input ssh

2.4 Switch 2

hostname S1Sw2

ip domain name gls.local

SSH elérés miatt a router felé alapértelmezett átjáró

ip default-gateway 192.168.81.1

Redundancia: Etherchannel

PAgP a cisco által használt technológia, több interface-t köt össze

interface range GigabitEthernet1/0/11 - 12

channel-group 1 mode desirable

no shutdown

exit

interface Port-channel 1

switchport mode trunk

no shutdown

exit

Router felé

interface GigabitEthernet1/0/1

switchport mode trunk

exit

A 2. emelet a 20-as VLAN-t kapja meg

interface range GigabitEthernet1/0/2 - 10, GigabitEthernet1/0/13 - 23

switchport access vlan 20

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 5

switchport port-security mac-address sticky

exit

vlan 10

name Emelet1

vlan 20

name Emelet2

vlan 81

name Management

vlan 99

name Server

Management elérés SSH segítségével, 1. telephely ezért 81es VLAN-t kapja

interface vlan 81

no shutdown

ip address 192.168.81.4 255.255.255.224

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4

login local

transport input ssh

3 Server telephely

Limitációk miatt PacketTracer és valós eszközökön, a két hálózat nem egyezik.

A PacketTracer szerverekből 2-2 van, viszont csak az egyik tartalmaz beállításokat, mert nem lehetséges a szerver redundancia megvalósítása.

Valós eszköz sem igazi szerver, hanem egy laptopon 2db virtuális gép. Ez is nagyon leterheli, ezért itt sem lehetséges redundancia megvalósítása

3.1 Router

hostname S2R1

ip routing

ip domain name gls.local

Internet felé néző interface

interface GigabitEthernet0/0/0

no shutdown

ip address dhcp

VLANok: Elkülönítik a hálózat egyes részeit, biztonság és sebesség miatt.

Minden alinterface egy saját VLAN-t kap, viszont HSRP redundancia csak az 1. telephelyen valósítható meg.

Management

Ez a 2. telephelyen van, ezért a 82es VLAN-t és 192.168.82.0/24 hálózatot kap.

interface GigabitEthernet0/0/1.82

encapsulation dot1Q 82

ip address 192.168.82.1 255.255.255.224

ip access-group VLAN82_IN in

Szerverek VLAN

A 2. telephelyen való elhelyezkedés miatt nem 99 hanem 199es VLAN

interface GigabitEthernet0/0/1.199

encapsulation dot1Q 199

ip address 192.168.199.1 255.255.255.0

ip access-group VLAN199_IN in

Tunnel: Virtuális csatorna 2 router között

0: 1. Telephely S1R1

int tunnel 0

ip addr 10.0.1.2 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/0

tunnel destination 10.224.55.37

BGP: Távoli alhálózatok összeköttetése. Ennek segítségével minden telephely eszköze eléri a többi telephely eszközeit (Ha ez nincs tiltva pl. ACL-el)

65002: 2. Telephely: S2R1

router bgp 65002

bgp log-neighbor-changes

no synchronization

neighbor 10.0.1.1 remote-as 65001

network 192.168.82.0 mask 255.255.255.224

network 192.168.199.0

exit

SSH: távoli vezérlés

minden eszköz belépési felhasználóneve „class”, jelszava „cisco”

Újabb rendszerek nem jelszót, hanem crypto kulcsot használnak.

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exec-timeout 10 0

access-class MGMT in

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz

A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni

A 2 emelet sem küldhet egymásnak üzenetet

ip access-list extended VLAN82_IN

permit ip 192.168.82.0 0.0.0.31 192.168.81.0 0.0.0.31

permit ip 192.168.82.0 0.0.0.31 192.168.82.0 0.0.0.31

permit ip 192.168.82.0 0.0.0.31 192.168.83.0 0.0.0.31

deny ip any any

ip access-list extended VLAN199_IN

deny ip 192.168.199.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.199.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.199.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31

permit ip any any

ip access-list standard MGMT

permit 192.168.81.0 0.0.0.31

permit 192.168.82.0 0.0.0.31

permit 192.168.83.0 0.0.0.31

3.2 Switch

hostname S2Sw1

SSH elérés miatt a router felé alapértelmezett átjáró

ip default-gateway 192.168.82.1

ip domain name gls.local

vlan 82

name Management

vlan 199

name Server

Router felé.

Ezen a telephelyen nincs Etherchannel

interface GigabitEthernet1/0/1

no shutdown

switchport mode trunk

interface GigabitEthernet1/0/24

switchport mode access

switchport access vlan 199

Management, SSH: 82-es VLAN mert 2. Telephely

interface vlan 82

no shutdown

ip address 192.168.82.2 255.255.255.224

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4

login local

transport input ssh

3.3 Windows szerver

DHCP

A default-router minden hálózatnál a HSRP cím, nem valós router címe

Samba

DNS

Active Directory automatikusan csinált egy lookup zone-t, és a weboldalnak csináltam sajátot. Ez tartalmazza a dolgozók által elérhető “private” subdomain-t, a teljes weboldalt “public” subdomain alatt, és az “api” elérést.

Radius

4 Raktár (Wifi) telephely

4.1 Router

hostname S3R1

ip routing

ip domain name gls.local

Internet felé néző interface DHCP segítségével automatikusan kap IP címet

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address dhcp

ip nat outside

no shutdown

Management, SSH: 83-as VLAN mert 3. Telephely

interface GigabitEthernet0/0/0.83

encapsulation dot1Q 83

ip address 192.168.83.1 255.255.255.224

ip access-group VLAN83_IN in

ip nat inside

A 32-es VLAN az Access Point sajátja, és az Aironet 1100 nem rendelkezik külön management eléréssel, ezért ez a VLAN is kommunikálhat a 80-asokkal

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.32.1 255.255.255.0

ip access-group VLAN32_IN in

ip nat inside

Tunnel: Virtuális csatorna 2 router között

0: 1. Telephely S1R1

int tunnel 0

ip address 10.0.2.2 255.255.255.252

tunnel source GigabitEthernet0/0/1

tunnel destination 10.224.55.37

BGP: Távoli alhálózatok összeköttetése. Ennek segítségével minden telephely eszköze eléri a többi telephely eszközeit (Ha ez nincs tiltva pl. ACL-el)

65003: 3. Telephely: S3R1

router bgp 65003

bgp log-neighbor-changes

no synchronization

neighbor 10.0.2.1 remote-as 65001

network 192.168.32.0

network 192.168.83.0 mask 255.255.255.224

Management, SSH: 83-as VLAN mert 3. Telephely

crypto key generate rsa modulus 2048

ip ssh version 2

username class privilege 15 secret cisco

line vty 0 4

transport input ssh

login local

exec-timeout 10 0

access-class MGMT in

PAT: Az internetszolgáltató csak 1db publikus címet oszt ki telephelyenként, ezért a hálózaton belüli azonosításra portokat használunk, hogy minden eszköz elérje az internetet.

ip nat inside source list NAT_INSIDE interface GigabitEthernet0/0/0 overload

ip access-list standard NAT_INSIDE

permit 192.168.83.0 0.0.0.31

permit 192.168.32.0 0.0.0.255

ACL: Irányított hozzáférés egyes hálózatokhoz

A management hálózat biztonsága miatt csak a 99-es szerver VLAN-al tud kommunikálni

ip access-list extended VLAN83_IN

permit ip 192.168.83.0 0.0.0.31 192.168.81.0 0.0.0.31

permit ip 192.168.83.0 0.0.0.31 192.168.82.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.83.0 0.0.0.31 any

permit ip any any

ip access-list extended VLAN32_IN

deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.81.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.82.0 0.0.0.31

deny ip 192.168.32.0 0.0.0.255 192.168.83.0 0.0.0.31

permit ip any any

ip access-list standard MGMT

permit 192.168.81.0 0.0.0.31

permit 192.168.82.0 0.0.0.31

permit 192.168.83.0 0.0.0.31

Linkek

Megvalósítási dokumentáció
Tesztelési dokumentáció
Packet Tracer hálózat
Videó
GitHub